ALLEGATO TECNICO N.10

CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO IN ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

Dovrà essere fornito  Carrello elevatore elettrico controbilanciato, dal design ergonomico, di nuova produzione,

Quantità: Richieste una unità

Il carrello elevatore  , pena esclusione dalla procedura di gara, dovrà  possedere i seguenti tecnici requisiti minimi:

Caratteristiche tecniche richieste:

- Portata nominale: minimo  4.000 Kg

- Montante di sollevamento: a vista libera

- Sollevamento forche: almeno 3.300 mm

- Altezza montante max: almeno 4.100 mm

- Larghezza a Piastra forche: almeno 1.170 mm

- Lunghezza forche: almeno 1.000 mm

- Traslatore: Agganciato, 4° via idraulica

- Sistema di stabilità attiva in grado di proteggere in modo dinamico sia l’operatore sia il carico, aumentando al tempo stesso produttività e sicurezza.

- Comandi: Minileve dal disegno ergonomico in grado di garantire un controllo regolare e preciso dei movimenti delle forche con il minimo sforzo da parte dell’operatore.

- Livellamento automatico delle forche, premendo un semplice pulsante sulla leva del brandeggio, arre sta il montante in posizione perfettamente verticale.

- Sincronizzatore Attivo di Sterzo, per eliminare l’inconveniente sfasamento tra posizione del volante e quella delle ruote sterzanti attraverso il riallineamento costante dell’angolo delle ruote posteriori rispetto alla posizione del volante.

- Protezione del conducente: Altezza 2.310 mm. con protezione superiore ad ampia visibilità.

- Sistema di alimentazione che combina il motore a corrente alternata con un sistema di gestione dell’alimentazione elettrica

- Motore di trazione: almeno 16,6 Kw a 80 Volts con corrente alternata.

- Motore di sollevamento: almeno 25,4 Kw

- Freni a bagno d’olio, senza manutenzione, per massime prestazioni di frenatura. Il sistema di controllo e alimentazione deve contribuire all’efficienza di frenatura fornendo una potente azione frenante a rilascio dell’acceleratore.  Funzione di arresto su rampa.

- Freno di stazionamento a innesto e disinnesto elettronico.

- Pannello di controllo, a colori, digitale, deve visualizzare a colpo d’occhio tutti i parametri di funzionamento, il livello di carica della batteria, e le funzioni di diagnosi tecnica per tutti i sistemi della macchina, i comandi di selezione della potenza.

- Soluzioni ergonomiche di qualità per il massimo confort, un confortevole e regolabile sedile, una cabina spaziosa e di facile accesso, e un attenta disposizione del bracciolo con minileve.

- Sensore di presenza dell’operatore con blocco di tutte le funzioni se l’operatore non è seduto

- Controllo gestionale: Deve essere dotato della possibilità di selezione della potenza a 3 modalità (standard, di potenza, e ad alta potenza) oltre ad  altre modalità personalizzate, gli operatori devono poter tarare facilmente le prestazioni del carrello in base alle proprie esigenze operative.

- Lampeggiante a luce rotante posizionato nella parte superiore della cabina.

- Batteria: 80 Volt – almeno 735 Ah completo di rabbocco automatico e serbatoio.

- Raddrizzatore Carica batteria trifase 80Volt – 120A .

- Normativa antinfortunistica: Direttiva Macchine recepita con D.P.R. 459/96

- Il carrello elevatore dovrà essere dotato di una serie di attrezzi e/o dispositivi, contenuti in apposita cassetta, necessari ed idonei per manutenzione ordinaria.

- Avvisatore acustico di retromarcia

Accessori a corredo

Il carrello elevatore dovrà essere fornito con i seguenti accessori a corredo:

- Prolunga per forche, aventi lunghezza di almeno 2500 mm avente portata di almeno 2500 kg (per movimentazione container)

- Gancio di carico, con braccio allungabile,  da installare alle forche di muletto per sollevamento, avente portata di almeno 1500 kg,

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO FORNITURA

Il carrello elevatore,  dovrà essere "nuovi di fabbrica" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. Dovrà essere coperto da garanzia del produttore. La Regione Puglia - Protezione Civile – Regione Puglia - sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.  Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che il complessivo sia efficiente ed atto all’uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

- DOCUMENTAZIONE, MANUALISTICA

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire i seguenti documenti, relativi alle unità richieste:

- Manuale d’uso e manutenzione (in lingua italiana) per ogni singolo veicolo e attrezzatura installata.

- Dichiarazioni di conformità CE relative al veicolo ed a tutti i componenti descritti e facenti parte dell’allestimento.

- ATTIVITà FORMATIVA ALLA CONSEGNA

In corrispondenza della data consegna, o nei giorni immediatamente successivi, è richiesto un periodo di attività formativa sull’utilizzo carrello elevatore e del suo allestimento, specifico sulle attività seguenti:

  - utilizzo del carrello e dei suoi accessori (rilascio dell’abilitazione all’utilizzo del carrello per almeno 3 operatori del Servizio Protezione Civile della Regione Puiglia)

  - attività di verifica/ispezione regolamentate dal manuale d’uso e manutenzione  (solamente quelle eseguibili da personale non specializzato)

  - dispositivi di sicurezza in dotazione sul mezzo

- Garanzia

La ditta aggiudicatrice, dovrà garantire una garanzia minima di 2 (due) anni;

- Personalizzazioni:

Dovrà essere prevista la fornitura e l’applicazione di una serie di personalizzazioni, le quali  saranno fornite contestualmente alla nota di affidamento della fornitura, comunque su supporto informatico a mezzo posta raccomandata A/R, con indicazione sulle dimensioni.