ALLEGATO TECNICO N.3

RIMORCHI TRASPORTO CONTAINER SERVIZI IGENICI

Dovranno essere forniti rimorchi per trasporto stradale di container servizi igienici di proprietà della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile.

Quantità: Richieste tre unità

I rimorchi , pena esclusione dalla procedura di gara, dovrà possedere i seguenti tecnici requisiti minimi:

Caratteristiche tecniche richieste carrelli stradali:

I rimorchi dovranno  essere progettati e realizzati per il trasporto di container servizi igienici dei proprietà della Regione Puglia, aventi le seguenti dimensioni 605x245x260 cm, peso circa 2.500 kg, dovranno inoltre essere predisposti i sistemi di fissaggio dei container sul rimorchio.

I rimorchi dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- Robusta struttura in acciaio zincato a caldo

- Portata utile almeno  2.500 kg.

- Dimensioni pianale di almeno lunghezza 605 cm, larghezza 245 cm;

- n. 2 assi a normativa CEE e timone per gancio sfera “euro”;

- omologazione “per trasporto cose”

- impianto luci standard CEE a 12 V., completo di "ingombri", come da normativa vigente, su spina adattatore da 13 poli.

- Timone ad altezza variabile

- Dispositivo automatico per la retromarcia

- Ruota di scorta uguale

- Piedi stabilizzatori

- con la fornitura del complesso dovranno essere consegnate anche le sponde originali del  rimorchio, per consentire di impiegare in futuro il mezzo anche per altri trasporti

- fornitura di n. 4 piedi da utilizzare per scarrare i container dai rimorchi.

Dovrà essere garantita la presenza in Puglia (almeno una su Bari) di più officine autorizzate dalla casa madre per gli autotelai, al fine di poter disporre di interventi riparativi capillari ed in tempi rapidissimi.

L’indicazione delle suddette officine dovrà essere comunicata come indicato nel disciplinare di gara.

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO FORNITURA

I rimorchi e gli accessori  dovranno essere "nuovi di fabbrica" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. Dovranno essere coperti da garanzia del produttore. La Regione Puglia  - Protezione Civile - sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.  Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che il complessivo sia efficiente ed atto all’uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

- Immatricolazione

Il rimorchio dovrà essere immatricolato e targato,  dovrà essere intestato a:  Regione Puglia – Servizio Protezione Civile

- Documentazione, manualistica

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire i seguenti documenti, relativi alle unità richieste:

- Manuale d’uso e manutenzione (in lingua italiana) per il complessivo e parte di essi

- Dichiarazioni di conformità CE relative al rimorchio ed a tutti i componenti descritti e facenti parte dell’allestimento.

- Libretti/schede delle attrezzature installate originali delle ditte costruttrici;

- Attività formativa alla consegna

In corrispondenza della data consegna, o nei giorni immediatamente successivi, è richiesto un periodo di attività formativa sull’utilizzo delle attrezzature

- Garanzia

La ditta aggiudicatrice, dovrà garantire una garanzia minima di  2 (due) anni.

- Personalizzazioni:

Dovrà essere prevista la fornitura e l’applicazione di una serie di personalizzazioni, le quali  saranno fornite contestualmente alla nota di affidamento della fornitura, comunque su supporto informatico a mezzo posta raccomandata A/R, con indicazione sulle dimensioni.